Przedmiot badania rynku:

Zrobotyzowane stanowisko do spawania i cięcia wiązką lasera.

- Przeznaczenie:

  - Spawanie elementów konstrukcji przenoszących duże obciążenia (również dynamiczne) oraz wymagających szczególnej jakości spawania 
i powtarzalności parametrów, w szczególności konstrukcji ze stali wysokostopowych, wysokowytrzymałych, stopów tytanu i stopów aluminium.

  - Wycinanie skomplikowanych kształtów z dużą dokładnością w elementach typu: profile zamknięte, elementy gięte, zespoły spawane.

  - Utwardzanie powierzchniowe elementów

- Stanowisko powinno składać się z:

  - źródła wiązki laserowej z możliwością generowania wiązki impulsowej 
o mocy co najmniej 5 kW umożliwiającego cięcie, spawanie, utwardzanie wraz z głowicami oraz układem doprowadzającym wiązkę

  - robota spawalniczego o zasięgu co najmniej 1500 mm z co najmniej sześcioma stopniami swobody

  - stołu manipulacyjnego o nie najmniej niż dwóch stopniach swobody 
i o udźwigu nie mniejszym niż 350 kg

  - systemu bezpieczeństwa czynnego i biernego wynikającego z klasy źródła wraz z kabiną

  - pełnej infrastruktury koniecznej do pracy stanowiska

  - bazy parametrów dla cięcia, spawania i utwardzania różnych gatunków materiałów wraz z technologią.

  - oprogramowania robota w języku polskim z możliwości pełnego sterowania źródłem

  - oprogramowania robota w języku polskim służącego do programowania procesu na stanowisku

  - oprogramowania w języku polskim na komputer PC służącego programowaniu procesu off-line pracującego na bryłach 3D z możliwością ich importowania oraz z możliwością połączenia się z robotem przez sieć komputerową

  - oprogramowania umożliwiającego korektę ścieżki głowicy w czasie rzeczywistym w przypadku niedokładnego przygotowania detali do spawania

Ponadto dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi 
i programowania urządzenia oraz dostarczenia materiałów szkoleniowych w języku polskim. Dodatkowo zapewni możliwość pomocy technicznej z obsługi urządzenia i samego procesu spawania/cięcia/utwardzania

Osoba do kontaktów merytorycznych:

Krzysztof Małek
Inżynier Spawalnik (IWE)
tel.: +48 14 630 63 96
e-mail: krzysztof.malek@zmt.tarnow.pl