Przedmiot badania rynku:

Piec do hartowania indukcyjnego, dostawa, instalacja i uruchomienie.

- Przeznaczenie – hartowanie stali (np.: 40H, 40HM, 30HN2MFA, 55 itp..)

- Głębokość hartowania 0 ÷ 5 mm (minimum)

- Maksymalna średnica hartowana posuwowo (pręt φ 150 [mm]).

- Hartowanie stacjonarne (pręt φ 50 [mm] na długości 200 [mm])

- Przystawka realizująca automatyczny (programowalny) posuw w trzech niezależnych osiach oraz obrót wokół osi z:

- dla osi pionowej z (wysokość hartowania h = 700 [mm], maksymalna wysokość detalu 1200 [mm]). Regulowana prędkość obrotowa (wirowania) detalu w osi "z"

- dla osi x i y regulacja po minimum 200 [mm]

- dla wszystkich osi możliwość programowania V = f(t) – (hartowanie np. krzywek przestrzennych).

- Sterowanie zaciskiem konika – pneumatyczne

- Sterowanie kłem górnym – pneumatyczne

- Osłony z przeźroczystego materiału (bezpiecznego)

- Komora hartowania wyposażona w odciąg (z wentylatorem)

- Manipulator podająco – zdejmujący (robot) z uwzględnieniem fazy chłodzenia w oleju. Dodatkowa wanna olejowa z obiegiem zamkniętym i chłodzeniem. Masa detalu manipulowanego max 15 kg

- Pełna parametryzacja procesu hartowania, rejestracja parametrów, programowalność (posuw, regulacja mocy w czasie hartowania, intensywności chłodzenia, itd…)

- Automatyczne (przełączane programowo) chłodzenie wodą i olejem (alternatywnie środkami polimerowymi o parametrach zbliżonych do oleju). Dwa zasobniki chłodziwa w obiegu zamkniętym ze stabilizacją temperatury chłodziw (objętość zbiorników do ustalenia). Zabezpieczenie informujące o za wysokiej temperaturze czynników chłodzących. Hartowanie w oleju przez zanurzanie detalu.

- System pomiaru temperatury w miejscu nagrzewania detalu za pomocą pirometru optycznego lub kamery termowizyjnej.

Osoba do kontaktów merytorycznych:

Marek Sikora

Kierownik Wydziału Usług Przemysłowych

tel: +48 14 630 64 32, gsm: +48 601 808 073

e-mail: marek.sikora@zmt.tarnow.pl