Przedmiot badania rynku:

Urządzenie do obróbki elektrochemicznej długich otworów

- Urządzenie do obróbki wewnętrznych powierzchni rur (gładkich i kształtowych) metodą elektrochemiczną w zakresie średnic otworów i długości:

do Ø 10	 i długości do L= 800

do Ø 15 i długości do L= 1400

do Ø 30 i długości co najmniej L= 2000

- W skład urządzenia powinny wchodzić:

- komponent mechaniczny (stanowisko obróbkowe robocze)

- zasilacz ze stabilizacją prądową wraz z układem sterowania i kontroli parametrów

- układ obiegu elektrolitu wraz ze zbiornikiem elektrolitu i układem stabilizacji temperatury

- Układ sterowania ze sterownikiem dotykowym PLC

- Zasilacz ze stabilizacją prądu zapewniający stabilną pracę z zakresach:

natężenie prądu roboczego do 1000 A i napięcie 10-15 V

natężenie prądu roboczego do 2000 A i napięcie 10-15 V

natężenie prądu roboczego co najmniej do 3500 A i napięcie 10-15 V

- Płynna regulacja wartości prądu z pulsacją nie gorszą niż 2%

- Centralny zbiornik elektrolitu o pojemności, co najmniej 3 m3. Dopuszczalne wyposażenie także w drugi zbiornik o pojemości około 1 m3 dla obróbki rur o mniejszych kalibrach

- Zbiornik wyposażony w grzałki elektryczne dla podgrzewania elektrolitu, oraz podłączony do wymiennika ciepła pracującego w układzie zamkniętym

- Pompa podająca elektrolit do szczeliny międzyelektrodowej z ciśnieniem max. ok 40 bar wraz z układem filtrowania

- Układ obiegu elektrolitu zapewniający stabilizację właściwości fizykochemicznych elektrolitu oraz jego neutralizację w procesie obróbki.

- Zastosowanie materiałów konstrukcyjnych (chemo- i termoodpornych) utrzymujących reagenty w niezmienionej formie

- Spełnienie aktualnie obowiązujących norm w dziedzinie ochrony środowiska i BHP

Osoba do kontaktów merytorycznych:

Jacek KLUZA

Specjalista technolog

tel: +48 14 630 63 76,

e-mail: jacek.kluza@zmt.tarnow.pl